1. 抽蓄待机热备用

原来备用容量受“发电状态”限制，改为受“是否抽水”限制：

% 修改前

P_ps_gen + R_ps_hot <= P_ps_max .* u_ps_gen

% 修改后

P_ps_gen + R_ps_hot <= P_ps_max .* (1-u_ps_pump)

现在，不抽水的待机机组也可以提供热备用，不必处于发电状态。同时保留检修和储能量限制：检修时备用为0，可用水能必须足以支撑备用持续一个调度时段。

2. 备用下限

删除了“热备用单独不低于周峰荷10%”的约束，改为只要求：

- 总备用（热备用＋冷备用）≥周峰荷的10%。

- 冷备用≥周峰荷的5%。

冷备用包含在总备用中。例如峰荷10000 MW，热备用300 MW＋冷备用700 MW就满足要求，不再强制热备用达到1000 MW。